## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu |  |  |  |  |  |  | ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště |  |  |  |  |  |  | provozy vodovodů a kanalizací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Evidenční číslo |  |  |  |  |  |  | 4. Datum zpracování |  |  |  |  |  | Xx/2010 |  |  |  |
| 5. Zpracovatel | jméno a příjmení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Podpis |  |  |  |
|  | Josef Ondroušek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Rizika a opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| vyhodnocené riziko | stanovená opatření |  |  |  |  |  |  |  |  | Řeší |  |  |  |  |  |  |
|  | OOPP |  |  | technická |  |  |  |  | organizační | právní předpis |  |  |  | technická norma, předpis | interní předpis | vlastní stanovení |
| úder do hlavy | přilba |  |  |  |  |  |  |  |  | 262/2006 Sb. |  |  |  |  |  |  |
| nebezpečí při práci se stroji a nářadím | boty, rukavice, ochrana zraku |  |  | pravidelné kontroly a revize strojů |  |  |  |  |  | 591/2006 Sb. |  |  |  |  |  |  |
| nebezpečí při práci ve výškách a nad hloubkou | postroj, lano |  |  | místa úchytu – (vypsat) |  |  |  |  | jistit | 362/2005 Sb. |  |  |  |  |  |  |
| vlhko, nečistota, nebezpečí odletů částic | prac.oděvgumové holinky, gumové rukavice, ochranné brýle |  |  |  |  |  |  |  |  | 262/2006 Sb. |  |  |  |  |  |  |
| 7. Stanovení zodpovědností |  |  |  |  |  | jméno a příjmení zodpovědného vedoucího zaměstnance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | pověřený vedoucí práce – pan ………………………. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Doba provádění prací |  |  |  |  |  | četnost |  |  |  |  |  | časová náročnost |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | dle potřeby |  |  |  |  |  | individuální |  |  |  |  |
| 9. Požadavky na pracovníky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet |  | odborná způsobilost |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zdravotní způsobilost |  |  |  |  |
| podle potřeby |  | periodické školení BOZ a PO, seznámení s návody k obsluze, |  |  |  |  |  |  |  |  |  | periodická lékařská prohlídka |  |  |  |  |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| zjištění a vytyčení inženýrských sítí | - jednání se správci sítí - vytyčení sítí a předání dokumentace |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| oznámení prací | - telefonické ohlášení prací dotčeným subjektům - dodatečné písemné oznámení dotyčným subjektům |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| příkazy k práci | vydá ústně příslušný vedoucí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| povolení | v blízkosti inženýrských sítí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ostatní |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - před zahájením zemních prací musí být zajištěny okolní stavby ohrožené výkopem - provede se skrývka orniční a podorniční vrstvy nebo odstranění pevného povrchu - provede se strojní nebo ruční výkop - zemina se ukládá na určené místo v souladu s předpisy - v ochranných pásmech vedení lze provádět výkopové práce pouze za dodržení podmínek stanovených jejich vlastníky¨ - použití strojů nebo pneumatického a elektrického nářadí v blízkosti podzemních vedení musí být projednáno s provozovatelem vedení - před prvním vstupem fyzických osob do výkopu nebo přerušení práce delším než 24 hod. prohlédne pověřená osoba stav výkopu, pažení a přístupů, pokud hrozí výskyt nebezpečných plynů nebo par, musí být zajištěno měření jejich koncentrace - podle hloubky výkopu musí být provedeno pažení - výkop musí mít předepsanou šířku - výkop na veřejném prostranství musí být zakryt nebo ohrazen - v souladu s předpisy musí být zajištěny bezpečné přechody přes výkopy - po dobu přerušení výkopových prací zajišťuje zhotovitel odbornou kontrolu a údržbu zábran, popřípadě zařízení zajišťujících bezpečnost fyzických osob - po ukončení montážních prací se provede obsyp zařízení a následný zásyp - při ručním odstraňování pažení se musí postupovat zespodu za současného zasypávání odpaženého výkopu - průběžně se provádí zhutňování - v závěrečné fázi se provede úprava povrchu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Vybavení pracoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - podle potřeby mechanizační prostředky / např. rypadlo, pěch / - podle potřeby nářadí / např. krompáče, lopaty / - prostředky pro zajištění bezpečného vstupu a sestupu nebo výstupu / žebřík, trojnožka / - prostředky pro zajištění výkopu / pažení / - prostředky pro ohraničení výkopu / přenosné zábradlí, prostředky pro ohraničení / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - vytěžená zemina a materiál se ukládá strojně nebo ručně na určené místo - stejným způsobem se ukládá zemina do výkopu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - vznik odpadu se nepředpokládá |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Druh a způsob zajištění pracovníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - bezpečnostní postroje s bezpečnostními lany v případě práce ve výšce a nad volnou hloubkou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - mistr ..………………………………………………………….. - vedoucí práce …………………………………………………………….. - pracovníci pověření prací …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. …………………………………………………………….. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Způsob fyzického zajištění prostorů/pracoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - pažení - prostředky pro ohraničení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - při zmrzlé zemině musí zhotovitel stanovit podmínky k zajištění bezpečnosti - při změně povětrnostní situace nebo jiných podmínek, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce, zajistí zhotovitel změny technologických postupů a seznámí s nimi dotyčné fyzické osoby - v místech s nebezpečím výbuchu, zasypání, utonutí apod. zajistí příslušný vedoucí, aby osamocené pracující osoby byly seznámeny s pravidly dorozumívání pro případ nehody a stanoví účinnou formu dohledu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tísňové volání (IZS) 112 Toxikologické středisko 224 919 293 Hasiči 150 224 915 402 Záchranná služba 155 Policie 158 Asistenční služby Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Zodpovědní vedoucí zaměstnanci: mistr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Ostatní požadavky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  |  |  |  |  |  | datum |  |  | Podpis |  |  |  |  |  |
| Seznámení provedl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  | pracovní zařazení |  |  |  |  |  |  |  | podpis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | mistr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  |  |  | datum a čas |  |  |  |  |  |  | podpis |  |  |  |  |
| Seznámení provedl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  |  |  | pracovní zařazení |  |  |  |  |  |  | podpis |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | vedoucí práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |