## O D B O R N Á     K O M I S E     B O Z P    a    P O

# pracovní postup

| 1. Název pracovního postupu |  |  |  |  |  |  |  | Práce malířské a natěračské |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Specifikace pracoviště |  |  |  |  |  |  |  | Vodohospodářské objekty |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Evidenční číslo |  |  |  |  |  |  |  | 4. Datum zpracování |  |  |  |  |  | x/2010 |  |  |  |
| 5. Zpracovatel |  | jméno a příjmení |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | podpis |  |  |  |
|  |  | Oldřich Svoboda |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Rizika a opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyhodnocení rizika | Stanovená opatření |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Řeší |  |  |  |  |  |  |
|  | OOPP |  |  | technická |  |  |  |  |  | organizační | právní předpis |  |  |  | technická norma | interní předpis | ostatní předpisy |
| Podle kategorie daného objektu | Prac. oděv, prac. obuv a rukavice |  |  | Kolektivní ochrana, zábradlí |  |  |  |  |  | Seznámení s rizikem | Zákon č. 262/2006 zák.práce |  |  |  | ČSN738106 ČSN743282 ČSN743305 | Směrnice zapůjčení OOPP | Sborník SOVAK 2005 |
| Možnost výskytu plynů v ovzduší | Obličejová maska plus plyn. filtry |  |  | Detektory k určování plynů v ovz. |  |  |  |  |  | Pravidelné měření | Nařízení 406/2004 – výbuch |  |  |  | ČSN386405 ČSN755050 ČSN756415 | dtto | dtto |
| Práce ve výškách a nad hloubkou | Pr. postroj, lano s trh. pojistkou |  |  | Záchyt. síť, žebříky, lešení |  |  |  |  |  | Zajištění a kontrola | Nařízení 362/2005 – výšky |  |  |  | ČSN738114 ČSN493830 ČSN738101 | dtto | dtto |
| Uklouznutí, pády na komunikaci | Protiskluz. podrážky, spec. sprej |  |  | Protiskluz. úpravy povrchů |  |  |  |  |  | Průběžná údržba | Nařízení 101/2005 – prostř. |  |  |  | ČSN734130 ČSN744505 ČSN746930 | dtto | dtto |
| Pády předmětů, odlétání částic | Ochr.brýle, respirátor, prac. přilba |  |  | Zábrany, zástěny, výstrahy |  |  |  |  |  | Zamezení přístupu | Nařízení 591/2006 – stavby |  |  |  | ČSN738123 ČSN038220 ČSN018010 | dtto | dtto |
| 7. Stanovení odpovědnosti |  |  |  |  |  |  | jméno a příjmení odpovědného vedoucího zaměstnance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | pověřený vedoucí práce – ………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Doba provádění prací |  |  |  |  |  |  | četnost |  |  |  |  |  | časová náročnost |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Nejméně jedenkrát ročně |  |  |  |  |  | Podle velikosti pracoviště |  |  |  |  |
| 9. Požadavky na pracovníky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| počet |  |  | odborná způsobilost |  |  |  |  |  |  |  |  |  | zdravotní způsobilost |  |  |  |  |
| Jeden pracovník, ve výškách dva pracovníci |  |  | Zaškolen (pod dozorem), zaučen, vyučen v oboru |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vyhláška 432/2003 Sb. (kategorizace činností) |  |  |  |  |
| 10. Administrativní požadavky na zajištění pracoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Vypnutí médií |  | - Podle potřeby (elektřina, plyn, voda, klimatizace). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zápisy do deníků |  | - Provozní deník pracoviště, kniha příkazů, úkolový list. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Příkazy k práci |  | - Provozní deník, kniha příkazů (= dispečink, velín): - průkazné seznámení pracovníků s pracovní činností a hrozícími riziky práce, seznámení s pracovním postupem – provede mistr provozního střediska; - oznámení ukončení malířských a natěračských prací a opuštění pracoviště všemi zúčastněnými pracovníky – provede pověřený vedoucí práce; - průkazné pověření vedoucího konkrétní práce – provede mistr provozního střediska. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Povolení práce |  | - Součinnost provozovatele zařízení s organizací provádějící malířské a natěračské práce, organizační směrnice zaměstnavatele. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Zajištění pracoviště do ukončení prací |  | - V provozním deníku, knize příkazů (= dispečink, velín) – písemný příkaz k odstavení technologického zařízení, omezení provozu nebo zamezení přístupu na konkrétní pracoviště. - Ohraničení pracovního prostoru, ve kterém se budou malířské a natěračské práce vykonávat, např. kužely, páskováním, pevnou zábranou a vhodnou výstražnou tabulkou. - Při práci s nátěrovými hořlavými kapalinami zajištění dostupnosti přenosných pěnových hasicích přístrojů. - Označení přístupových cest výstražnou tabulkou: „Nepovolaným vstup zakázán! Nebezpečí pádu předmětů!“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ostatní |  | - Zajištění nad volnou hloubkou, dozor nad zaškolenými pracovníky, provádění prací ze žebříku bez jištění, prohlášení o shodě. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Popis prováděných pracovních činností |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Specifikace s ohledem na zjištěný skutečný stav a použité technologie = práce malířské a natěračské, tmelení, sádrování, tapetování a nástřik barvy. - V místě provádění práce vyvěsit v prostorách informaci o zvýšeném riziku s ohledem na faktory možného vzniku úrazu a s orientačním časovým harmonogramem provádění prací a informovat o těchto skutečnostech jiné dotčené pracovníky. - Zajistit materiál proti pádu nebo působení ostrých hran předmětů, jeho řádné uložení pouze do bezpečné výšky dále od okrajů lešení, pracovní plošiny. - Vymezit a zajistit prostor s ohledem na možný odlet částic nebo pád materiálu, předmětů případně pracovního nářadí, výstrahy, páskování, zábrany. - Veškerý materiál skladovat s ohledem na bezpečnost, zajistit volný přístup k rozvaděčům a průchodnost únikových cest na přístupových komunikacích. - Zamezit přístup pod místa výkonu práce s ohledem na složitost prací a možnost úrazu a zejména do prostoru pod žebříky, pracovní plošiny, lešení. - Používat pracovní oděv, malířské žebříky, pracovní plošiny a lešení, individuální jištění a kolektivní jištění schváleného typu, s osvědčením o shodě. - Během malířských a natěračských prací ve výškách – zajištění pracovníků proti pádu z výšky kolektivní ochranou = záchytné sítě, tlumící vaky. - Během malířských a natěračských prací nad hloubkami – zajištění pracovníků proti pádu do hloubky kolektivní ochranou = ochrannými zábradlími. - Při práci, kde nelze kolektivní ochranné prostředky proti pádu použít, řešit individuální zajištění pracovníka proti pádu = pracovní postroj s lanem a trhovou pojistkou. V dohledu nebo doslechu možnost kontaktu s dalším pracovníkem. - Zvláštní pozornost věnovat práci na malířském žebříku, „dvojáku“ a technickému stavu žebříku pro potřeby tzv. kráčení malíře a natěrače, umožňující maximální délku „kroku“ žebříku s omezením do 0,1 m a jiné žebříky nepoužívat. - Malířské a natěračské práce ze zajištěného jednoduchého žebříku jen v provedení proti podklouznutí provádět pouze z pevných povrchů. Během práce musí malíř a natěrač stát na žebřících pouze otočen přední částí trupu k žebříku. - Stanovit četnost pravidelných kontrol malířského žebříku (podle četnosti používání a jeho technického stavu), vedení průkazné evidence o provedených kontrolách a zjištěném stavu, žebříky k termínu životnosti a poškozené vyřadit. - Zákaz malířských a natěračských prací bez zajištění na plošinách a lešeních. Práce ze žebříku bez zajištění – pouze do 1,5 m úrovně podrážek pracovníka od povrchu podlahy nebo jiné pevné komunikace a na malířských žebřících. - Umístit materiál, malířské a natěračské potřeby ve výškách, na malířských lešeních, pracovních plošinách a zejména na žebřících pouze při zajištění proti možnému převržení, pádu nebo rozlití během prováděných prací. - Používat pracovní pomůcky – štětce, kbelíky, držáky malířských válečků, metry na linky, pouze v provedení s úchytem proti případnému pádu. - Nástřikové malířské a natěračské práce pomocí kompresoru, tlakové hadice a stříkací pistole na barvu – práce s tlakovým zařízení kompresoru jen po zaškolení a přezkoušení obsluhy a za použití osobních ochranných prostředků. - V případě teplotních výkyvů, zejména během práce venku stanovit přestávky v práci, zajistit vhodné nápoje pro zaměstnance a jejich střídání. - Při přerušení prací (např. pro povětrnostní vlivy) nebo při ukončení činnosti v souladu s pracovním postupem, celý prostor uklidit a zajistit materiál proti neoprávněné manipulaci, včetně umístění výstrahy o zúžení profilu komunikace. - Po skončení práce oznámit ukončení malířských a natěračských prací, případně veškeré jiné důležité skutečnosti, pověřenému vedoucímu práce. - Zaměstnanci provedou úklid pracoviště, uložení nářadí a mobilního technického zařízení, nepoužitého materiálu, odstranění nečistoty po práci. - Pověřený vedoucí práce zkontroluje pracoviště se všemi zúčastněnými pracovníky a seznámí je s ukončením prací, zajistí na pracovišti odstranění zábran, výstrah nebo zákazů v místě konání malířských a natěračských prací. - Pověřený vedoucí práce oznámí příslušnému provoznímu zaměstnanci dispečinku nebo velínu opuštění pracoviště se zúčastněnými pracovníky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Technické vybavení pracoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - V prostorách s možným výskytem plynů – detektor plynů. - Při práci ve výškách – lešení, pracovní plošina, žebříky. - V dosahu prací – lékárnička, případně hasicí přístroj. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Způsob dopravy a vykládky materiálu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Odstranění vadného stavu pracoviště – podlahová krytina, poklopy atd. - Ručně, dopravník, výtah, kladkostroj – podle rozsahu konkrétních prací. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Způsob skladování materiálu a likvidace vzniklého odpadu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Přepravní palety, mobilní kontejner nebo určená vhodná úložná plocha. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Způsob fyzického zajištění pracovníků |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Pracovní postroj s prsní nebo zádovou kotvou (nikoliv pás!) a s bezpečnostním lanem a trhovou pojistkou, kotevní body pro jištění. - Záchytné sítě proti pádu, bezpečnostní nafukovací, segmentové nebo sendvičové tlumící vaky, mobilní ochranná zábradlí. - Dorozumívání hovorem, případně vysílačkou (při značném rozsahu prací) s odpovědnou osobou, pověřeným vedoucím práce. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. Okruh osob oprávněných vstupovat na nebezpečná místa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - specialista bezpečnosti práce …………………………………………………………… - vedoucí provozního střediska …………………………………………………………… - mistr provozního střediska …………………………………………………………… - pověřený vedoucí práce …………………………………………………………… - pracovníci pověření prací …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… …………………………………………………………… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Způsob fyzického zajištění pracoviště |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Zajištění pracoviště pod místem práce ve výškách, stanovení ochranného pracovního prostoru: práce ve výšce ochranný prostor 03 – 10 m 1,5 m 10 – 20 m 2,0 m 20 – 30 m 2,5 m - Vypnutá zařízení a média – točivé stroje, dopravníky, elektřina, plyn, voda, klimatizace a podobně. - Označení informační a výstražnou tabulkou „Nepovolaným vstup zakázán! Nebezpečí pádu předmětů!“ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Opatření při konání prací za mimořádných podmínek |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Řeší se podle konkrétní nastalé situace na pracovišti, postupuje se v souladu podle havarijního plánu objektu a opatření přijímá mistr provozního střediska, případně příslušný vedoucí provozního střediska. - V případě nebezpečí (výskyt plynů, povětrností podmínky, poryvy větru atd.) jsou pracovníci povinni okamžitě přerušit práce a opustit nebezpečný prostor, zejména při pracích, kde je možný výskyt plynu. - Okamžitě se musí informovat příslušný mistr provozního střediska, případně též vedoucí provozního střediska o nastalé situaci. - V opodstatněných případech – hasiči, policie a případně také i další podle PPS. - Posouzení situace a možnosti dokončit práce – příkaz vydává mistr provozního střediska, případně vedoucí provozního střediska. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19. Kontakty pro řešení nouzových a naléhavých situací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tísňové volání (IZS) 112 Hasičský zách. sbor 150 Záchranná služba 155 Policie celostát. 158 Poruchy elektrárny Poruchy plynárny Poruchy vodárny Odpovědní vedoucí zaměstnanci: vedoucí provozního střediska mistr provozního střediska pověřený vedoucí práce Jiná důležitá informační sdělení: vedoucí mateřské organizace specialista bezpečnosti práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Ostatní požadavky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Dle potřeby dopravník, kladkostroj (systém bezpečné práce na ZZ – školení). - Mobilní kompresor a stříkací „pistole“ na barvu (bezp. práce s TNS – školení). - Pracovní plošina, lešení, žebříky, jistící zařízení, zábrany – práce ve výškách. - Seznámení s místním provozním předpisem plus možnými pracovními riziky. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. Seznámení zaměstnanců s pracovním postupem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prohlašuji, že jsem byl s tímto pracovním postupem seznámen, porozuměl jsem mu a budu se jím řídit: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  |  |  |  |  |  |  | datum |  |  | podpis |  |  |  |  |  |
| Seznámení provedl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  |  |  | pracovní zařazení |  |  |  |  |  |  | podpis |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Mistr provozního střediska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Seznámení zaměstnanců s ukončením prací |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prohlašuji, že jsem byl seznámen s ukončením prací a se skutečností, že zařízení bude uvedeno zpět do provozu: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  |  |  |  | datum a čas |  |  |  |  |  |  | podpis |  |  |  |  |
| Seznámení provedl |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| jméno a příjmení |  |  |  |  |  | pracovní zařazení |  |  |  |  |  |  | podpis |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Pověřený vedoucí práce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |